	آزمايشگاه پاتوبيولو‍ژي فروردين 
	محدوده توزيع:  تمامی بخش ها 
	F-NC-3-12 کد مستند: 

	
	
	تاريخ ثبت :19/12/97

	
	موضوع : بررسی ریسک های خطرناک 
	زمان بازنگری : تا زمان تغییر سند 

	
	
	صفحه :1



شناسنامه ریسک
	عنوان ریسک
	محل وقوع
	عوامل موثر در ایجاد ریسک
	نحوه شناسایی
	احتمال وقوع

Occurrence
	احتمال شناسایی

Detection
	شدت بروز

Severity
	RPN

Occ. x Det. x sev.
	نحوه کنترل
	نحوه پیشگیری

	حذف تست درخواستی از نسخه بیمار
	پذیرش
	عدم توانایی پرسنل پذیرش در نسخه خوانی / بی دقتی پرسنل
	چک مجدد نسخ توسط فرد دوم/ شکایت پزشک
	3
	3
	6
	54
	چک مجدد نسخ 
	قرار دادن فرد دوم برای چک مجدد در همان روز

	پذیرش جا به جا تست
	پذیرش
	عدم توانایی پرسنل پذیرش در نسخه خوانی / نا آشنایی پرسنل با تست های آزمایشگاهی
	چک مجدد نسخ توسط فرد دوم
	3
	4
	6
	72
	چک مجدد نسخ 
	قرار دادن فرد دوم برای چک مجدد در همان روز

	پذیرش تست اضافی و تحمیل هزینه به بیمار
	پذیرش
	عدم توانایی پرسنل پذیرش در نسخه خوانی / نا آشنایی پرسنل با تست های آزمایشگاهی
	چک مجدد نسخ توسط فرد دوم
	3
	3
	6
	56
	چک مجدد نسخ 
	قرار دادن فرد دوم برای چک مجدد در همان روز

	عدم احراز هویت
	پذیرش
	عدم توجه به بیمار در هنگام پذیرش و نمونه گیری 
	در صورت داشتن سابقه عدم همخوانی نتایج با سوابق قبلی
	3
	1
	6
	18
	الزام برای احراز هویت
	احراز هویت در دو مرحله پذیرش و نمونه گیری انجام می شود

	دریافت ناقص اطلاعات(در پذیرش-مشخصات بیمار و سوابق بیماری )
	پذیرش
	تاخیر در آماده شدن نتایجی که نیاز به اطلاعات دقیق دارد
	اعلام عدم انطباق توسط مسئول انجام آزمایش / دلتا چک 
	5
	3
	6
	90
	تماس تلفنی با بیمار جهت تکمیل اطلاعات 
	تهیه فرم برای ثبت سابقه در سیستم کامپیوتری 

	برخورد نامناسب با بیمار
	پذیرش
	نارضایتی بیمار و کاهش بیماران آزمایشگاه 
	بررسی شکایات بیماران 
	5
	2
	7
	70
	جابه جا کردن پرسنلی که تکریم را رعایت نمی کنند در قسمتی که ارتباط کمتر با بیمار دارد
	برگزاری کلاسهای تکریم و CRM توسط افرادی که شایستگی دارند و الزام به شرکت در آموزش و رعایت آن

	عدم پذیرش بیمار و رد کردن آن
	پذیرش
	نارضایتی بیمار /کاهش پذیرش بیماران/عدم اعتماد پزشک به آزمایشگاه 
	جمع بندی لیست عدم پذیرش تست 
	4
	3
	4
	48
	مسئول پذیرش نظارت کامل در پذیرش بیماران داشته باشد 
	پرسنل روابط عمومی در زمان ازدحام بیمار پیگیری آزمایشاتی که ارجاع می باشد را بر عهده بگیرند. 

	ارائه دستورالعمل اشتباه به بیمار
	پذیرش
	نمونه گیری اشتباه / تاخیر در آماده شدن نتیجه بیمار 
	نمونه گیری اشتباه 
	5
	3
	4
	60
	در هر دو مرحله پذیرش و نمونه گیری دستورالعمل ها به بیماران توضیح داده شود.
	دستورالعمل های ضروری به صورت کتبی نیز به بیماران داده شود و همینطور شفاهی توضیح داده شوند.

	نداشتن بک آپ از سیستم نرم افزاری
	پذیرش
	پاک شدن نتایج قبل بیماران 
	ریسک بالقوه 
	2
	2
	6
	24
	مسئول IT نظارت به بک آپ داشته باشد
	روزانه از نرم افزار به صورت خودکار بک آپ گرفته شود و نهایتا در هارد اکسترنال ذخیره گردد 

	ترک ناگهانی کار پرسنل
	پذیرش
	اختلال در گردش کاری 
	ریسک بالقوه 
	3
	3
	2
	18
	راضی نگاه داشتن پرسنل از شرایط کاری 
	داشتن نیروی جانشین در صورتی که پرسنل ترک کار کند

	عدم استفاده از محلول ضد عفونی کننده هنگام نمونه گیری
	نمونه گیری
	انتقال آلودگی به داخل رگ بیمار و ایجاد باکتریمی و یا سپتیسمی 
	شکایات بیماران
	4
	3
	5
	60
	قرار دادن محلول ضد عفونی در تمامی کانترهای نمونه گیری 
	آموزش ایمنی بهداشت 

	عدم رعایت الزامات نمونه(حجم کم،حجم اضافه، لخته ، نمونه همولیز)
	نمونه گیری
	عدم تسلط نمونه گیر
	پردازش و بررسی نمونه قبل از انجام آزمایش 
	4
	3
	4
	48
	هماهنگی با بخش فنی جهت حجم و کیفیت نمونه 
	آموزش پرسنل نمونه گیر 

	نیدل استیک
	نمونه گیری
	عدم دفع ایمن سر سوزن
	گزارش مسئول ایمنی 
	3
	2
	5
	30
	استفاده از سیستم خلاء
	آموزش ایمنی و عدم گذاشتن درب سوزن 

	نمونه گیری در لوله اشتباه
	نمونه گیری
	 عدم توانایی انجام آزمایش بر روی نمونه 
	گزارش عدم انطباق توسط مسئول انجام آزمایش 
	3
	3
	4
	36
	ثبت نوع لوله بر روی لیبل نمونه های خاص 
	آموزش نمونه گیری 

	چسباندن لیبل اشتباه بر روی لوله
	نمونه گیری
	دادن نتیجه اشتباه به بیمار 
	دلتا چک 
	3
	3
	4
	36
	نمونه گیری مجدد
	مجهز شدن بخش نمونه گیری به بارکد خوان 

	نداشتن لیبل مشخصات بر روی لوله نمونه 
	نمونه گیری
	نمونه گیری مجدد
	گزارش جداسازی
	3
	3
	4
	36
	گرفتن ناقصی و نمونه گیری مجدد
	دقت در چسباندن لیبل و چک آن در انتهای نمونه گیری 

	پاره کردن رگ بیمار

(خونگیری بد و نامناسب)
	نمونه گیری
	ایجاد هماتوم و نارضایتی بیمار 
	شکایت بیماران 
	3
	3
	4
	36
	در صورت بد رگ بودن بیمار نمونه گیری توسط نمونه گیر ماهر انجام شود 
	آموزش خونگیری 

	بیهوش شدن بیمار
	نمونه گیری
	ضربه به سر بیمار/ آسیب به بیمار / ایست قلبی
	گزارش مسئول ایمنی 
	3
	5
	3
	45
	آموزش کمک های اولیه به پرسنل 
	تا زمانی که از شرایط سلامت بیمار مطمئن نشدند از صندلی بلند نشود.

	انتقال بیماری از نمونه گیر به بیمار یا بالعکس
	نمونه گیری
	انتقال بیماری های تنفسی 
	سوابق بیماری 
	4
	5
	5
	100
	رعایت اصول ایمنی 
	آموزش ایمنی 

	ریختن خون بر روی زمین ، نمونه گیر و جداساز
	جداسازی
	آلودگی فرد و محیط 
	گزارش مسئول ایمنی 
	4
	4
	3
	48
	رعایت اصول ایمنی 
	آموزش ایمنی 

	تغییر ماهیت نمونه
	
	تاخیر در انتقال و جداسازی نمونه
	نتایج آزمایش/دلتا چک بیماران
	3
	2
	2
	12
	انتقال نمونه ها در فاصله زمانی کوتاه 
	آشنایی با دستورالعمل انتقال ایمن نمونه 

	دور سانتریفیوژ مناسب نباشد
	
	تغییر ماهیت نمونه
	نتایج آزمایش/میزان رسوب و یا همولیز نمونه
	3
	2
	3
	18
	ثابت قرار دادن دور سانتریفیوژ 
	کنترل کیفی سانتریفیوژ

	بالا رفتن دمای سانتریفیوژ
	
	تغییر ماهیت نمونه
	نتایج آزمایش/همولیز خون
	3
	3
	3
	27
	سرویس سانتریفیوژ و استفاده از دستگاه بک آپ
	کنترل کیفی سانتریفیوژ

	خطا در جداسازی نمونه
	
	ثبت لیبل اشتباه بر روی لوله/خطا اپراتور جداساز 
	دلتا چک و بالین بیمار 
	2
	3
	4
	24
	جمع کردن نمونه ها و جداسازی مجدد نمونه 
	همزمان لیبل بر روی لوله چسبانده شود و در همان زمان جداسازی صورت گیرد

	باقی ماندن نمونه جدا شده به مدت طولانی در دمای محیط
	
	عدم تعیین زمان مشخص برای نگهداری نمونه ها در دمای محیط  عدم گزارش به اپراتور بخش
	تغییر ماهیت نمونه
عدم همخوانی نتایج و یا غیر واقعی بودن نتایج تست ها 
	2
	3
	2
	12
	اعلام به بخش های مربوطه جهت تحویل نمونه 
	مشخص کردن زمان نگهداری نمونه ها 

	همولیز
	
	نمونه گیری غلط/ جداسازی بد نمونه 
	ظاهر نمونه 
نتایج آزمایش
	2
	2
	2
	8
	نمونه گیری مجدد در مواقع همولیز شدید 
	آموزش علل همولیز به پرسنل و جلوگیری از انجام آن 

	عدم رعایت الزامات مربوط به محلول ها، کنترل و کالیبراتور(آماده سازی، ذخیره، جابجایی)
	آنالیز
	-عدم استفاده از ابزار های کالیبره 
-استفاده از آب مقطر نامناسب    -همگن نکردن کنترل یا کالیبراتور


	جواب QC
	4
	3
	2
	24
	استفاده از دستورالعمل شرکت 
	وسایل مورد نیاز محلول سازی در دسترس پرسنل باشد

	جا افتادن تست از انجام آزمایش
	آنالیز
	-عدم توجه به لیست ناقص

-نگرفتن لیست کاری
	-آماده نشدن جواب در زمان مشخص شده

-گرفتن ناقصی
	3
	2
	4
	24
	انجام تست توسط اورژانس کار 
	گرفتن لیست ناقصی در همان روز

	عدم همخوانی جواب با سابقه بیمار
	
	-عدم توجه به قوانین تکرار آزمایش

-جابه جایی در نمونه
	-دلتا چک بیماران

-مشاوره با بیمار
	6
	3
	5
	90
	تکرار آزمایش 
	دستورالعمل تکرار تهیه شود 

	عدم کالیبراسیون دستگاه
	
	-عدم توجه به تاریخ کالیبراسیون
-عدم استفاده از کنترل

-تفسیر نکردن نتایج کنترلی
	-بررسی نتایج کنترل

-استفاده از lot No جدید
	2
	3
	3
	18
	Qcها قبل از انجام نمونه های بیماران بررسی گردد
	تهیه تقویم کالیبراسیون و جنرال سرویس در هر بخش 

	عدم رعایت الزامات مربوطبه فضا و تاسیسات( نور مستقیم خورشید، دمای محیط، رطوبت محیط، نور کافی، خطا در warm-up دستگاه ها)
	
	-قرار دادن دستگاه ها در کنار سانتریفیوژ

-عدم اتصال دستگاه به ارت

-قرار دادن دستگاه در معرض آفتاب
	بررسی محیطی که دستگاه در آن قرار می گیرد از لحاظ الزامات استاندارد
	3
	3
	3
	27
	ثبت دما و رطوبت محیط و ارت سیستم 
	قبل از نصب شرایط محیطی توسط شرکت بررسی گردد

	عدم استفاده از کنترل و کالیبراتور مناسب
	
	-عدم تهیه کنترل  و کالیبراتور توسط ازمایشگاه

-عدم استفاده پرسنل
	-بررسی فاکتور های خرید آزمایشگاه

-بررسی نتایج کالیبراسیون و کنترل کیفی
	3
	2
	2
	12
	تعریف دستورالعمل جهت کنترل کیفی 
	تعیین نقطه سفارش برای جلوگیری از تمام شدن کیت ها 

	عدم توجه به نتایج کنترل کیفی
	
	-عدم آگاهی پرسنل از دستورالعمل ها 

-بی اعتنایی به نتایج

-عدم آموزش لازم
	-بررسی روزانه نتایج QC
	3
	2
	2
	12
	ارزیابی روزانه QC
	تدوین دستورالعمل QC

	خرابی دستگاه و نداشتن دستگاه بک آپ
	آنالیز
	-نداشتن شرکت پشتیبان متعهد

-گرانی دستگاه های مناسب

-نداشتن فضای کافی
	-بررسی زمان در خواست سرویس تا انجام آن توسط شرکت

-بررسی خطا های خرابی دستگاه در 6 ماه
	3
	2
	3
	18
	تماس با شرکت پشتیبان جهت سرویس اورژانسی دستگاه
	خرید دستگاه بک آپ در بخش های کلیدی در صورت داشتن فضا و امکان مالی 

	جا به جا پذیرش کردن نمونه ها در دستگاه
	
	-عدم توجه به ID بیمار

-نداشتن بارکد خوان
	-دلتا چک بیماران
	4
	3
	4
	48
	تمامی نتایج دلتا چک شوند 
	مجهز شدن دستگاه به بارکد خوان 

	عدم بایگانی نمونه ها بعد از انجام آزمایش
	
	-عدم آگاهی به دستورالعمل ها

-بی توجهی اپراتور
	-قرار دادن نمونه از روز قبل در ران کاری روز بعد و مقایسه ی نتایج
	3
	3
	4
	36
	نمونه های جا مانده توسط عصر کار به یخچال انتقال داده شود
	تعریف دستورالعمل نگهداری نمونه بعد از انجام آزمایش برای هر بخش 

	عدم توجه به محدوده خوانش تست ها
	
	-عدم استفاده از بروشور کیت
	-توجه به علامت های اخطار دستگاه در هنگام جوابدهی 

-بررسی نتایج بالا و پایین
	3
	3
	3
	27
	تکرار نمونه های پایین تر و بالاتر حد خوانش 
	چک کردن تکرار پذیری دستگاه با رقیق سازی نمونه جهت سنجش حد خوانش  

	اشتباه در گزارش مقادیر بحرانی(درفرآیند فنی)
	
	-نا آگاهی از نتایج بحران در بخش

-بی توجهی به دستورالعمل بحران
	بررسی فرم گزارش بحران و ثبت زمان گزارش
	3
	3
	3
	27
	در دسترس قرار داشتن محدوده های بحرانی تست ها 
	چک کردن بحرانها توسط سوپروایزر و مسئول فنی 

	عدم توجه به دیف لام خون محیطی برای همه بیماران
	
	-اطمینان کاذب به دستگاه فول دیف

-کمبود پرسنل در بخش
	عدم همخوانی بین اندکس های خونی
	3
	3
	2
	18
	برای تمامی نمونه ها لام کشیده و بررسی می شود
	نظارت مسئول بخش به دیف تمامی لام ها 

	استفاده از ریجنت های تاریخ گذشته
	
	-عدم توجه به چیدمان کیت ها در یخچال طبق تاریخ انقضاء

-در خواست بیش از اندازه نیاز کیت از انبار
	-بررسی کیت های موجود به صورت ماهیانه
	3
	3
	3
	27
	در آخر هر ماه تمامی کیت ها در بخش ها از نظر تاریخ بررسی می شود 
	دستورالعمل استفاده از کیت های تاریخ نزدیک و جمع آوری آنها بعد از انقضاء

	عدم استفاده از محیط های افتراقی در تشخیص باکتری
	
	-عدم تهیه محیط 

-عدم آشنایی اپراتور در تشخیص

-بی توجهی اپراتور
	-تشخیص اشتباه باکتری

-جواب ندادن درمان آنتی بیوتیک
	3
	3
	3
	27
	تهیه میحط های مورد نیاز تشخیصی 
	آموزش پرسنل 

	روش انجام آزمایش نادرست است
	
	-عدم تهیه SOP برای انجام تست

- اپراتور آموزش ندیده
	-جواب نادرست
	2
	2
	2
	8
	انجام آزمون ها از روی SOP تست ها 
	آموزش صحیح پرسنل در بدو ورود 

	ریختن سوش آلوده بر روی زمین

	آنالیز 

(میکروب شناسی)
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم توجه به نکات ایمنی در استفاده داز معرف و محلول های میکروب شناسی
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم استفاده از هود بیولوژیک class II در زمان انجام کشت
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	بر روی نمونه هایی مثل کشت خون-CSF و مایعات بدن
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	نیدل استیک شدن در زمان پاساژ ویال کشت خون و سایر فعالیت هایی که از سرنگ و سوزن استفاده می شود
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم استفاده از ماسک و عینک محافظ در زمان کار با نمونه و سوش باکتری هایی که از راه تنفسی و چشمی امکان آلوده کردن دارند.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	توجه به وجود ترک و شکستگی در ویال های مورد استفاده و ویال محیط کشت 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	روشن کردن لامپ U.V پس از استفاده از هود بیولوژیک BSC II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم توجه به موجودی کیت و معرف و دیسک های آنتی بیوتیکی موجود در بخش
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم توجه به تاریخ EXP کیت و معرف و دیسک های آنتی بیوتیکی موجود در بخش
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ثبت سفارش خرید محیط کشت های آماده معرف در زمان مناسب 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	توجه به نتایج Critical و آماده کردن بموقع جواب بیمار 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	موارد تکراری به موقع به سانترال اطلاع داده شود.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	دقت در ثبت نتایج بیمار و جلوگیری از خطای ثبت جواب نادرست
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	دقت در استفاده از دستگاه و تجهیزات مورد استفاده در بخش
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	تشخیص صحیح عامل میکروبی پاتوژن
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	استفاده از آنتی بیوتیک های مناسب با توجه به نوع عامل میکروبی و محل جداسازی آن
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	توجه به نتایج کنترل کیفی معرف و کیت و دیسک های آنتی بیوتیک در زمان استفاده از Lot number جدید
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	استفاده از safety box برای دفع اشیا نوک تیز و برنده و سوزن سرنگ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ثبت جا به جای نتایج
	آنالیز
(آنالیز ادرار)
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم دقت به ID و نام بیمار و مطابقت ندادن با لیست کار
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	اشتباه ریختن نمونه ی بیمار در لوله ی شماره زده
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	کشت ندادن نمونه های ادرار
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	جا به جا کشت دادن نمونه ادرار
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	باز گذاشتن شعله ی گاز و در نتیجه خطر آتش سوزی
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم دقت در خوانش نوار ادرار
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	جا به جا زدن نوار ادرار
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم دقت در اسید زدن لوله های ادرار جهت پروتئین
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	فراموشی ثبت نتایج (پروتئین) روی برگه ادرار (لیست کار)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم دقت درثبت درست کامنت ها توسط اپراتور کلیه و کبدی
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	دیر وارد کردن جواب اورژانس و بحران
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F3 کردن نادرست جواب ادرار
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	دیر انجام دادن نمونه اسپرم
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم وارد کردن جواب اسپرم در نرم افزار آزمون
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Attach نکردن جواب اسپرم
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	به موقع انجام ندادن کنترل کیفی بخش
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم دقت در تاریخ انقضاء کیت های موجود در بخش
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم دقت به موجودی بخش ( کیت و مواد مصرفی)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم توجه به شرایط ایمنی حین رقیق کردن اسید
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم اطلاع رسانی موارد تکرار به سانترال
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	پاک نکردن جواب های در حال بررسی و تکرار در نرم افزار آزمون
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم انجام کنترل کیفی و ثبت نتایج روزانه
	آنالیز
(آنالیز بیوشیمی)
	
	
	
	
	
	
	
	

	جا به جا ریختن محلول ها با جواب های نزدیک مثل AST و ALT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم توجه به همولیز بودن نمونه و تداخلات لیز و رد کردن جواب اشتباه مثل BUN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم توجه به سختی آب مقطر و RUN کردن تست هایی که تاثیر دارد مثل Zinc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم توجه در زمان تعریف ID بیمار و اشتباه وارد کردن
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم توجه به Corralation تست ها و تطابق جواب ها با هم و رد کردن جواب اشتباه
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	تماس دست با probe دستگاه
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	جا به جا ریختن نمونه ای ادرار Random و 24h
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم توجه به گرفتن ناقصی انتهای کار
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم توجه به کالیبر های دستگاه و خطاهای random  و سیستماتیک
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم توجه به f3 جواب ها و اشتباه تایید کردن
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم توجه به تکرار پذیری دستگاه
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم توجه به log book  و pm دستگاه
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم توجه به گزارش بحرانی جوابها در اسرع وقت
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	اقدامات بعد از جنرال سرویس توجه نشود.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	تایید درست کیت و تصدیق آن و انجام درست اقدامات بعد آن
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	موجود بودن کوت و وسایل مورد نیاز برای بخش و عدم موجودی در انبار در شرایط بحرانی
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	------عدم تکرار پذیری تست هایی مثل OT و PT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم انجام کنترل کیفی و ثبت نتایج روزانه
	آنالیز
(آنالیز هماتولوژي)
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم توجه به تکرار پذیری دستگاه
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم گرفتن ناقصی یا جا انداختن نمونه در هنگام پذیرش به دستگاه
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم توجه به مستند سازی برای دستگاه های جدید و ثبت سوابق صحه گذاری
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم توجه به همولیز –لخته یا ناکافی بودن نمونه یا بدون لیبل بودن
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم توجه به ---------- وبالا رفتن کاذب نتایج
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم توجه به MIX درست نمونهو اختلاف در اندکس ها
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	چک نکردن نمونه هنگام تحویل و گم شدن نمونه در بخش
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	جا افتادن ESR (در صورت ناقصی نگرفتن درطی روز)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	دیف ناقص(چه یک عدد اختلاف چه بیشتر)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم انجام Pm های دستگاه ها
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم توجه به جنرال سرویس دستگاه ها و کنترل کیفی مربوطه
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	انجام مجدد نمونه(در صورت اشتباه بایگانی کردن در رک ESR )(CBC 2بار به دستگاه)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم توجه به اتمام محلول ها و گرفتن نتایج اشتباه بدون رد کردن جواب
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم توجه به اتمام محلولها و رد کردن جواب اشتباه
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	تاخیر در -----
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم خوانش بارکد ها در دستگاه
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ورود جواب اشتباه در سیستم
	جوابدهی
	-بی دقتی پرسنل 

-عدم چک کردن مجدد نتایج
	-عدم هماهنگی نتایج با رفرانس رنج
	3
	2
	3
	18
	چک مجدد نتایج توسط اپراتور دوم 
	LIS کردن سیستم ها جهت جلوگیری از انتقال اشتباه نتایج 

	تاخیر در گزارش بحران
	
	-عدم آگاهی از خطرات بحران
	پیگیری توسط سوپروایزر
	3
	3
	2
	18
	آگاهی به محدوده بحرانی 
	به روز بودن نتایج آزمایش 

	گم شدن نتایج بیماران
	
	-قرار ندادن محل مناسب جهت لیست های کاری

-مشخص نکردن افراد مجاز جهت جابه جایی نتایج
	گرفتن ناقصی
	3
	2
	5
	30
	ثبت نتایج در سیستم کامپیوتر توسط اپراتور بخش فنی 
	قرار دادن محل مشخص برای لیست های کاری کاغذی 

	دسترسی غیر مجاز جهت ورود اطلاعات به سیستم
	
	-باز بودن تمام دسترسی ها برای همه افراد
	تغیرات عملکرد پرسنل در سیستم ثبت می شود.
	3
	3
	5
	45
	نظارت بر روند کار پرسنل توسط سوپروایزر 
	محدود کردن دسترسی ها در نرم افزار 

	عدم راز داری اطلاعات بیماران
	
	-توجیه نبودن پرسنل جهت رازداری

-عدم توجه به خط مشی آزمایشگاه
	-شکایات بیماران

-نظرسنجی ها
	2
	3
	4
	24
	توجیه پرسنل جهت برقراری ارتباط کاری با بیمار نه صمیمانه 
	گرفتن تعهد اخلاقی از پرسنل جهت رازداری و اعلام در شرح وظایف 

	تاخیر در جوابدهی
	جوابدهی
	-تعیین اشتباه زمان جوابدهی

-انجام ندادن آزمایش و جا افتادن آن
	-گرفتن لیست ناقصی

-مراجعه بیمار
	4
	3
	5
	60
	تماس با بیمار جهت جلوگیری از مراجعه 
	گرفتن ناقصی قبل از حضور بیمار و انجام آزمایش 

	اعلام رفرانس رنج اشتباه
	
	عدم توجه به رفرانس رنج در زمان تغییر کیت توسط مسئول انجام آزمایش 
	عدم تطبیق نتایج 
	3
	2
	6
	36
	توجه به رفرانس رنج در زمان ثبت نتایج 
	تهیه فرم تغییر در رفرانس رنج و اعلام کتبی به جوابدهی 

	اشتباه در تعیین نقطه سفارش
	انبار 
	عدم توجه به مصرف بخش بصورت ماهیانه 
	اعلام نیاز بخش به کیت 
	3
	3
	5
	45
	بررسی ماهیانه موجودی هر کیت 
	تعیین نقطه سفارش طبق فرمول خاص 

	تاخیر در درخواست کالا و مواد
	
	کوتاهی در سفارش از طرف انبار / تاخیر در تحویل کالا از طرف شرکت / تاخیر در سفارش بخش 
	اعلام نیاز بخش به کیت
	3
	2
	5
	30
	بررسی ماهیانه موجودی هر کیت 
	ارزیابی تامین کنندگان/ تدوین دستورالعمل درخواست کالا  

	اورژانسی بودن درخواست کالا و مواد
	
	کوتاهی در سفارش از طرف انبار / تاخیر در تحویل کالا از طرف شرکت / تاخیر در سفارش بخش 
	اعلام نیاز بخش به کیت
	4
	3
	4
	48
	تعیین دقیق نقطه سفارش 
	ارزیابی تامین کننده ها در زمان درخواست اورژانس 

	شرایط نامناسب محیطی انبار
	
	عدم توجه به نحوه نگهداری اقلام مصرفی / عدم ثبت دما و رطوبت 
	عدم انطباق های ثبت دما و رطوبت / بررسی رندوم شرایط نگهداری اقلام 
	3
	2
	6
	36
	ثبت روزانه دما و رطوبت توسط سنسور 
	تحت کنترل بودن شرایط محیطی انبار و اشراف به دستورالعمل چیدمان انبار 

	عدم انطباق موجودی کالا با فرم موجودی انبار
	
	عدم توجه به انبار گردانی سالیانه 
	تمام شدن اقلام مصرفی 
	2
	3
	5
	30
	بررسی موجودی رندوم ماهیانه توسط انبار دار 
	مشخص کردن زمان انبار گردانی 

	خطا در اولویت بندی خروج کالا از انبار
	انبار 
	عدم توجه به تاریخ انقضاء در چیدمان 
	انبار گردانی 
	3
	3
	5
	45
	بررسی موجودی رندوم ماهیانه توسط انبار دار
	تعیین دستورالعمل جهت چیدمان با توجه به تاریخ انقضاء

	وجود بیش از 1 کیت باز شده در بخش ها
	انبار 
	عدم توجه پرسنل به موجودی یخچال در بخش 
	کنترل مسئول تحویل کالا در بخش 
	3
	3
	4
	36
	بررسی یخچال های بخش ها ماهیانه توسط سوپروایزر 
	تعریف نقطه سفارش داخلی / مشخص کردن کیت های مصرفی توسط پرسنل 

	آلودگی با الکل 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	آلودگی با دترجنت های دیگر 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	مصرف داروهای ضد انعقاد
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	تزریق داروهای وریدی 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	نمونه ناکافی 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	تکنیک ضعیف نمونه گیر 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	همولیز 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	نمونه گیری نامناسب 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	نمونه پلاسما و یا خون تام 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	نمونه در ظرف اشتباه 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	افزودنی اشتباه به ظرف نمونه 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم رعایت شرایط ناشتایی
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	لخته 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	زمان نامناسب جمع اوری نمونه 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	تداخل دارویی با روش انجام آزمایش 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ادرار خیلی رقیق 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	لیپمیک 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	تکنیک اشتباه انجا م ازمایش
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	نوع نمونه اشتباه 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	رقیق کردن نادرست نمونه 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	دمای نا مناسب نمونه
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	خطا در زمان ذخیره کردن نمونه 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	تاخیر زیاد از زمان جمع آوری نمونه تا انجام آزمایش 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	میکس ناکافی نمونه 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	اطلاعات نادرست از بیمار 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	شرایط نا مناسب دستگاه 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	دما
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	رطوبت
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	شوک الکتریکی 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	لرزش 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	تداخلات امواج رادیویی و الکترو مغناطیسی 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	شدت نور لامپ دستگاه 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	فشار و تاثیر ارتفاع 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	زمان ناکافی در به دما رساندن 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ریجنت تارخ مصرف گذشته 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	حمل و نقل نامناسب نمونه 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ذخیره سازی نامناسب نمونه 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	آماده سازی اشتباه نمونه 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ریجنت آلوده یا خراب 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	تغییر پذیری Lot to Lot نمونه 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	تاثیر پدید هوک یا پریزون در نتیجه 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PH نامناسب 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ویسکوزیته نامناسب 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم دقت 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 عدم صحت 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	تحلیل نادرست نتایج 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	انجام اشتباه آزمون 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	تعریف پارامتر نادرست در دستگاه 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sample Carryover
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	خرابی دستگاه 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	محاسبات نرم افزاری اشتباه 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	از بین رفتن اطلاعات 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ابزارهای کالیبره نشده 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عملکرد نادرست دستگاهها بعد از سرویس 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	رسیدگی و تعمیر دیر هنگام دستگاهها 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	تفسیر نادرست نتایج به صورت چشمی 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ثبت واحد اشتباه تست 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم شناسایی نتایج پرت و اشتباه 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ایراد دستگاه قابل شناسایی نباشد 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عدم ثبت نتایج 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ثبت اشتباه نتایج 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	اطلاعات ناخوانا 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	تفسیر بالینی اشتباه 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	رفرانس رنج اشتباه 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	دلتا چک بیماران 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	تاخیر در آماده شدن نتایج 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	تهیه کننده با ذکر سمت :
 نفیسه شاهمرادی مدیر کیفی 
تاریخ : 15/05/97
امضاء:
	تایید کننده ( سوپروایزر):
مهرزاد آزاد 
تاریخ :15/05/97
امضاء:
	تصویب کننده ( رئیس آزمایشگاه ):
دکتر بینش امامی 
تاریخ :15/05/97
امضاء:



